医用包布、医用护理垫及医用消毒包装袋采购项目货物清单及技术参数

- 一、项目概述：

- 1、本项目为福建医科大学附属协和医院医用包布、医用护理垫及医用消毒包装袋采购项目采购项目。

- 2、本次采购数量为年度预估数量，非一次性供货。须根据采购人使用科室分批次供货，据实结算。其中报价人须按照下表中品名的预估数量进行分项报价（报价人在报价时单价和总价报价精确到小数点后2位），报价人应充分考虑以下内容进行报价。

- 3、货物清单

- 包1

| 序号 | 物资名称 | 规格（±1%） | 技术参数 | 预估年数量 | 品牌 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用包布 | 150cm*150cm | 1、单位面积质量克重：≥60g/㎡ 2、本产品由非织造布剪裁、折叠或缝制而成。医用包布不应有穿孔、破损、撕裂、褶皱或局部不均等影响材料功能的缺陷。双层包布的连接处不能有破损。提供的医用无纺布外观均匀并平整，干燥清洁。 3、产品材质：无纺布或覆膜无纺布，SMMMS五层复合结构，是由纺粘无纺布（S）和熔喷无纺布（M）复合。 4、灭菌适用方式：等离子过氧化氢灭菌、压力蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌、蒸汽甲醛灭菌。 5、功效：灭菌后形成无菌屏障。 6、颜色：提供蓝绿混搭颜色叠加包装（医用无纺布，满足不同科室的对包装的颜色区分，可明显判断破包情况），满足科室多个院区，不同颜色多个需求。 7、医用包布随货有相应的合格证，无纺布最小包装应印有该无纺布布的生产日期、批次等信息便于追溯。 8、产品符合国家卫生标准和卫生规范 | 177980张 |  |  |  |
| 2 | 医用包布 | 120cm*120cm | 1、单位面积质量克重：≥60g/㎡ 2、本产品由非织造布剪裁、折叠或缝制而成。医用包布不应有穿孔、破损、撕裂、褶皱或局部不均等影响材料功能的缺陷。双层包布的连接处不能有破损。提供的医用无纺布外观应均匀并平整，干燥清洁。 3、产品材质：无纺布或覆膜无纺布，SMMMS五层复合结构，由纺粘无纺布（S）和熔喷无纺布（M）复合。 4、灭菌适用方式：等离子过氧化氢灭菌、压力蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌、蒸汽甲醛灭菌。 5、功效：灭菌后形成无菌屏障。 6、颜色：提供蓝绿混搭颜色叠加包装（医用无纺布，满足不同科室的对包装的颜色区分，可明显判断破包情况），满足科室多个院区，不同颜色多个需求。 7、医用包布随货有相应的合格证，无纺布最小包装应印有该无纺布的生产日期、批次等信息便于追溯。 8、产品符合国家卫生标准和卫生规范 | 339400张 |  |  |  |
| 3 | 医用包布 | 100cm*100cm | 1、单位面积质量克重：≥50g/㎡ 2、本产品由非织造布剪裁、折叠或缝制而成。医用包布不应有穿孔、破损、撕裂、褶皱或局部不均等影响材料功能的缺陷。双层包布的连接处不能有破损。提供的医用无纺布外观应均匀并平整，干燥清洁。 3、产品材质：无纺布或覆膜无纺布，SMMMS五层复合结构，由纺粘无纺布（S）和熔喷无纺布（M）复合。 4、灭菌适用方式：等离子过氧化氢灭菌、压力蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌、蒸汽甲醛灭菌。 5、功效：灭菌后形成无菌屏障。 6、颜色：提供蓝绿混搭颜色叠加包装（医用无纺布，满足不同科室的对包装的颜色区分，可明显判断破包情况），满足科室多个院区，不同颜色多个需求。 7、医用包布随货有相应的合格证，无纺布最小包装应印有该无纺布的生产日期、批次等信息便于追溯。 8、产品符合国家卫生标准和卫生规范 | 175200张 |  |  |  |
| 4 | 医用包布 | 80cm*80cm | 1、单位面积质量克重：≥50g/㎡ 2、本产品由非织造布剪裁、折叠或缝制而成。医用包布不应有穿孔、破损、撕裂、褶皱或局部不均等影响材料功能的缺陷。双层包布的连接处不能有破损。提供的医用无纺布外观应均匀并平整，干燥清洁。 3、产品材质：无纺布或覆膜无纺布，SMMMS五层复合结构，由纺粘无纺布（S）和熔喷无纺布（M）复合。 4、灭菌适用方式：等离子过氧化氢灭菌、压力蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌、蒸汽甲醛灭菌。 5、功效：灭菌后形成无菌屏障。 6、颜色：提供蓝绿混搭颜色叠加包装（医用无纺布，满足不同科室的对包装的颜色区分，可明显判断破包情况），满足科室多个院区，不同颜色多个需求。 7、医用包布随货有相应的合格证，无纺布最小包装应印有该无纺布的生产日期、批次等信息便于追溯。 8、产品符合国家卫生标准和卫生规范 | 157600张 |  |  |  |
| 5 | 医用包布 | 55cm*55cm | 1、单位面积质量克重：≥50g/㎡ 2、本产品由非织造布剪裁、折叠或缝制而成。医用包布不应有穿孔、破损、撕裂、褶皱或局部不均等影响材料功能的缺陷。双层包布的连接处不能有破损。提供的医用无纺布外观应均匀并平整，干燥清洁。 3、产品材质：无纺布或覆膜无纺布，SMMMS五层复合结构，由纺粘无纺布（S）和熔喷无纺布（M）复合。 4、灭菌适用方式：等离子过氧化氢灭菌、压力蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌、蒸汽甲醛灭菌。 5、功效：灭菌后形成无菌屏障。 6、颜色：提供蓝绿混搭颜色叠加包装（医用无纺布，满足不同科室的对包装的颜色区分，可明显判断破包情况），满足科室多个院区，不同颜色多个需求。 7、医用包布随货有相应的合格证，无纺布最小包装应印有该无纺布的生产日期、批次等信息便于追溯。 8、产品符合国家卫生标准和卫生规范 | 198100张 |  |  |  |
| 6 | 医用包布 | 75*150cm | 1、单位面积质量克重：≥50g/㎡ 2、本产品由非织造布剪裁、折叠或缝制而成。医用包布不应有穿孔、破损、撕裂、褶皱或局部不均等影响材料功能的缺陷。双层包布的连接处不能有破损。提供的医用无纺布外观应均匀并平整，干燥清洁。 3、产品材质：无纺布或覆膜无纺布，SMMMS五层复合结构，由纺粘无纺布（S）和熔喷无纺布（M）复合。 4、灭菌适用方式：等离子过氧化氢灭菌、压力蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌、蒸汽甲醛灭菌。 5、功效：灭菌后形成无菌屏障。 6、颜色：提供蓝绿混搭颜色叠加包装（医用无纺布，满足不同科室的对包装的颜色区分，可明显判断破包情况），满足科室多个院区，不同颜色多个需求。 7、医用包布随货有相应的合格证，无纺布最小包装应印有该无纺布的生产日期、批次等信息便于追溯。 8、产品符合国家卫生标准和卫生规范 | 30750张 |  |  |  |
| 7 | 医用包布(低温) | 120cm*120cm | 1、单位面积质量克重：≥60g/㎡ 2、本产品由非织造布剪裁、折叠或缝制而成。医用包布不应有穿孔、破损、撕裂、褶皱或局部不均等影响材料功能的缺陷。双层包布的连接处不能有破损。提供的医用无纺布外观应均匀并平整，干燥清洁。 3、产品材质：无纺布或覆膜无纺布，SMMMS五层复合结构，由纺粘无纺布（S）和熔喷无纺布（M）复合。 4、灭菌适用方式：适用于压力蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌、低温蒸汽甲醛灭菌、过氧化氢低温等离子灭菌。 5、功效：灭菌后形成无菌屏障。 6、颜色：提供蓝绿混搭颜色叠加包装（医用无纺布，满足不同科室的对包装的颜色区分，可明显判断破包情况），满足科室多个院区，不同颜色多个需求。 7、医用包布随货有相应的合格证，无纺布最小包装应印有该无纺布的生产日期、批次等信息便于追溯。 8、产品符合国家卫生标准和卫生规范 | 1250张 |  |  |  |
| 8 | 护理垫（加厚） | 60*90cm | 1、单位面积质量克重：≥50g/㎡ 2、一次性使用无菌医用垫单应洁净，手感柔软，无异味，无霉斑污渍、杂质、破洞缺陷。 3、白色纺粘、白色涂塑、纸复膜、无纺布腹膜、复合无纺布轻柔5次后，无明显纤维脱落。 4、白色涂塑、纸复膜、无纺布腹膜、复合无纺布应结构整齐，无明显脱层现象。 5、一次性使用无菌医用垫单应为无菌，提供的医用护理垫外观均匀并平整，干燥清洁，投标人可提供各种规格不同规格和不同颜色。 6、一次性使用无菌医用垫单经环氧乙烷灭菌后，环氧乙烷残留量应不大于10ug/g。 7、医用护理垫随货有相应的合格证，最小包装应印有该无纺布的生产日期、批次等信息便于追溯。 8、产品符合国家卫生标准和卫生规范 | 25900片 |  |  |  |
| 9 | 医用护理垫 | 80cm*160cm | 1、单位面积质量克重：≥45g/㎡ 2、一次性使用无菌医用垫单应洁净，手感柔软，无异味，无霉斑污渍、杂质、破洞缺陷。 3、白色纺粘、白色涂塑、纸复膜、无纺布腹膜、复合无纺布轻柔5次后，无明显纤维脱落。 4、白色涂塑、纸复膜、无纺布腹膜、复合无纺布应结构整齐，无明显脱层现象。 5、一次性使用无菌医用垫单应为无菌，提供的医用护理垫外观均匀并平整，干燥清洁，投标人可提供各种规格不同规格和不同颜色。 6、一次性使用无菌医用垫单经环氧乙烷灭菌后，环氧乙烷残留量应不大于10ug/g。 7、医用护理垫随货有相应的合格证，最小包装应印有该无纺布的生产日期、批次等信息便于追溯。 8、产品符合国家卫生标准和卫生规范 | 122750片 |  |  |  |
| 10 | 医用护理垫 | 40cm*60cm | 1、单位面积质量克重：≥45g/㎡ 2、一次性使用无菌医用垫单应洁净，手感柔软，无异味，无霉斑污渍、杂质、破洞缺陷。 3、白色纺粘、白色涂塑、纸复膜、无纺布腹膜、复合无纺布轻柔5次后，无明显纤维脱落。 4、白色涂塑、纸复膜、无纺布腹膜、复合无纺布应结构整齐，无明显脱层现象。 5、一次性使用无菌医用垫单应为无菌，提供的医用护理垫外观均匀并平整，干燥清洁，投标人可提供各种规格不同规格和不同颜色。 6、一次性使用无菌医用垫单经环氧乙烷灭菌后，环氧乙烷残留量应不大于10ug/g。 7、医用护理垫随货有相应的合格证，最小包装应印有该无纺布的生产日期、批次等信息便于追溯。 8、产品符合国家卫生标准和卫生规范 | 418650片 |  |  |  |

- 包2

| 序号 | 物资名称 | 规格（±1%） | 技术参数 | 预估年数量（张） | 品牌 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用消毒包装袋 | 100mm*200m | 1、医用透析纸克重：≥70g/m2 2、原材料要求：产品由透明带色的PET/CPP复合膜与医用透析纸烫合而成，使用过程中无明显纸屑脱落。 3、适用于压力蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌。 4、可以按科室要求免费裁剪成科室要求的成型袋。 5、随货应有相应的合格证，最小包装应印有该无纺布的生产日期、批次等信息便于追溯。 6、产品符合国家卫生标准和卫生规范 | 26卷 |  |  |  |
| 2 | 医用消毒包装袋 | 100mm*200mm | 1、医用透析纸克重：≥70g/m2 2、原材料要求：产品由透明带色的PET/CPP复合膜与医用透析纸烫合而成，使用过程中无明显纸屑脱落。 3、适用于压力蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌。 4、可以按科室要求免费裁剪成科室要求的成型袋。 5、随货应有相应的合格证，最小包装应印有该无纺布的生产日期、批次等信息便于追溯。 6、产品符合国家卫生标准和卫生规范 | 80000只 |  |  |  |
| 3 | 医用消毒包装袋 | 100mm*270mm | 1、医用透析纸克重：≥70g/m2 2、原材料要求：产品由透明带色的PET/CPP复合膜与医用透析纸烫合而成，使用过程中无明显纸屑脱落。 3、适用于压力蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌。 4、可以按科室要求免费裁剪成科室要求的成型袋。 5、随货应有相应的合格证，最小包装应印有该无纺布的生产日期、批次等信息便于追溯。 6、产品符合国家卫生标准和卫生规范 | 48000只 |  |  |  |
| 4 | 医用消毒包装袋 | 100mm*50mm*100m | 1、医用透析纸克重：≥70g/m2 2、原材料要求：产品由透明带色的PET/CPP复合膜与医用透析纸烫合而成，使用过程中无明显纸屑脱落。 3、适用于压力蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌。 4、可以按科室要求免费裁剪成科室要求的成型袋。 5、随货应有相应的合格证，最小包装应印有该无纺布的生产日期、批次等信息便于追溯。 6、产品符合国家卫生标准和卫生规范 | 43卷 |  |  |  |
| 5 | 医用消毒包装袋 | 150mm*200m | 1、医用透析纸克重：≥70g/m2 2、原材料要求：产品由透明带色的PET/CPP复合膜与医用透析纸烫合而成，使用过程中无明显纸屑脱落。 3、适用于压力蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌。 4、可以按科室要求免费裁剪成科室要求的成型袋。 5、随货应有相应的合格证，最小包装应印有该无纺布的生产日期、批次等信息便于追溯。 6、产品符合国家卫生标准和卫生规范 | 19卷 |  |  |  |
| 6 | 医用消毒包装袋 | 150mm*300mm | 1、医用透析纸克重：≥70g/m2 2、原材料要求：产品由透明带色的PET/CPP复合膜与医用透析纸烫合而成，使用过程中无明显纸屑脱落。 3、适用于压力蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌。 4、可以按科室要求免费裁剪成科室要求的成型袋。 5、随货应有相应的合格证，最小包装应印有该无纺布的生产日期、批次等信息便于追溯。 6、产品符合国家卫生标准和卫生规范。 | 82800只 |  |  |  |
| 7 | 医用消毒包装袋 | 150mm*50mm*100m | 1、医用透析纸克重：≥70g/m2 2、原材料要求：产品由透明带色的PET/CPP复合膜与医用透析纸烫合而成，使用过程中无明显纸屑脱落。 3、适用于压力蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌。 4、可以按科室要求免费裁剪成科室要求的成型袋。 5、随货应有相应的合格证，最小包装应印有该无纺布的生产日期、批次等信息便于追溯。 6、产品符合国家卫生标准和卫生规范。 | 38卷 |  |  |  |
| 8 | 医用消毒包装袋 | 200mm*200m | 1、医用透析纸克重：≥70g/m2 2、原材料要求：产品由透明带色的PET/CPP复合膜与医用透析纸烫合而成，使用过程中无明显纸屑脱落。 3、适用于压力蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌。 4、可以按科室要求免费裁剪成科室要求的成型袋。 5、随货应有相应的合格证，最小包装应印有该无纺布的生产日期、批次等信息便于追溯。 6、产品符合国家卫生标准和卫生规范。 | 4卷 |  |  |  |
| 9 | 医用消毒包装袋 | 200mm*50mm*100m | 1、医用透析纸克重：≥70g/m2 2、原材料要求：产品由透明带色的PET/CPP复合膜与医用透析纸烫合而成，使用过程中无明显纸屑脱落。 3、适用于压力蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌。 4、可以按科室要求免费裁剪成科室要求的成型袋。 5、随货应有相应的合格证，最小包装应印有该无纺布的生产日期、批次等信息便于追溯。 6、产品符合国家卫生标准和卫生规范。 | 15卷 |  |  |  |
| 10 | 医用消毒包装袋 | 205mm*400mm | 1、医用透析纸克重：≥70g/m2 2、原材料要求：产品由透明带色的PET/CPP复合膜与医用透析纸烫合而成，使用过程中无明显纸屑脱落。 3、适用于压力蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌。 4、可以按科室要求免费裁剪成科室要求的成型袋。 5、随货应有相应的合格证，最小包装应印有该无纺布的生产日期、批次等信息便于追溯。 6、产品符合国家卫生标准和卫生规范。 | 40200只 |  |  |  |
| 11 | 医用消毒包装袋 | 205mm*200m | 1、医用透析纸克重：≥70g/m2 2、原材料要求：产品由透明带色的PET/CPP复合膜与医用透析纸烫合而成，使用过程中无明显纸屑脱落。 3、适用于压力蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌。 4、可以按科室要求免费裁剪成科室要求的成型袋。 5、随货应有相应的合格证，最小包装应印有该无纺布的生产日期、批次等信息便于追溯。 6、产品符合国家卫生标准和卫生规范。 | 7卷 |  |  |  |
| 12 | 医用消毒包装袋 | 250mm*65mm*100m | 1、医用透析纸克重：≥70g/m2 2、原材料要求：产品由透明带色的PET/CPP复合膜与医用透析纸烫合而成，使用过程中无明显纸屑脱落。 3、适用于压力蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌。 4、可以按科室要求免费裁剪成科室要求的成型袋。 5、随货应有相应的合格证，最小包装应印有该无纺布的生产日期、批次等信息便于追溯。 6、产品符合国家卫生标准和卫生规范。 | 9卷 |  |  |  |
| 13 | 医用消毒包装袋 | 300mm*200m | 1、医用透析纸克重：≥70g/m2 2、原材料要求：产品由透明带色的PET/CPP复合膜与医用透析纸烫合而成，使用过程中无明显纸屑脱落。 3、适用于压力蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌。 4、可以按科室要求免费裁剪成科室要求的成型袋。 5、随货应有相应的合格证，最小包装应印有该无纺布的生产日期、批次等信息便于追溯。 6、产品符合国家卫生标准和卫生规范。 | 1卷 |  |  |  |
| 14 | 医用消毒包装袋 | 350mm*200m | 1、医用透析纸克重：≥70g/m2 2、原材料要求：产品由透明带色的PET/CPP复合膜与医用透析纸烫合而成，使用过程中无明显纸屑脱落。 3、适用于压力蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌。 4、可以按科室要求免费裁剪成科室要求的成型袋。 5、随货应有相应的合格证，最小包装应印有该无纺布的生产日期、批次等信息便于追溯。 6、产品符合国家卫生标准和卫生规范。 | 21卷 |  |  |  |
| 15 | 医用消毒包装袋 | 75mm*200m | 1、医用透析纸克重：≥70g/m2 2、原材料要求：产品由透明带色的PET/CPP复合膜与医用透析纸烫合而成，使用过程中无明显纸屑脱落。 3、适用于压力蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌。 4、可以按科室要求免费裁剪成科室要求的成型袋。 5、随货应有相应的合格证，最小包装应印有该无纺布的生产日期、批次等信息便于追溯。 6、产品符合国家卫生标准和卫生规范。 | 3卷 |  |  |  |
| 16 | 医用消毒包装袋 | 250mm*380mm | 1、医用透析纸克重：≥70g/m2 2、原材料要求：产品由透明带色的PET/CPP复合膜与医用透析纸烫合而成，使用过程中无明显纸屑脱落。 3、适用于压力蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌。 4、可以按科室要求免费裁剪成科室要求的成型袋。 5、随货应有相应的合格证，最小包装应印有该无纺布的生产日期、批次等信息便于追溯。 6、产品符合国家卫生标准和卫生规范。 | 4000片 |  |  |  |

- 4、其他要求：

4.1中标方需根据采购人要求将货物送货上门，放置指定仓库（于山院区和旗山院区）。

4.2投标报价已包含货物、运输、安装、调试、保险、税金等直至产品验收合格交付采购人能正常使用。

4.3采购货物为消毒产品的，应符合消毒产品相关规定并具备卫生安全评价报告且在全国消毒产品网上备案信息服务平台备案。

4.4中标方须保证院区内新供的耗材正常使用，保障正常医疗工作。

4.5投标时必须详细标明所投货物的配置情况（含耗材的数量、品牌、单价）。

- 三、商务条件

- 1、交付地点：福建医科大学附属协和医院（含于山院区和旗山院区）。
	2、交付时间：合同签订后3天内开始供货。服务期限为365个日历日年。
	3、交付条件：经采购人验收合格。

- 4、是否收取履约保证金： 是
	5、验收方式数据表格

| - 验收期次 | - 验收期次说明 |
| --- | --- |
| - 1 | - 中标人分批供货，并供货完成。在此期间使用科室如有问题需按要求解决。 |

- 6、支付方式数据表格

| - 支付期次 | - 支付比例(%) | - 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 100 | - 根据采购人要求，提供相同货物送至指定仓库后，待采购人入库验收完成后。在满足付款条件60日内采购人支付本次采购量的货款。 |

中标人提供与采购人付款金额等额且被采购人所在地税务部门认可的合法有效的增值税发票，采购人收到发票后遵循本院管理制度与规范付款，否则采购人有权拒绝付款且不承担违约责任，中标人不得以此为由拒绝履行本合同项下的义务。

- 7、违约责任(甲方：采购人，乙方：中标人）

7.1 如乙方不按规定与甲方签订合同，视为乙方自动放弃合同订立权，由此给甲方造成损失的，乙方应赔偿甲方所受的损失。

7.2在签订采购合同之后，有下列情形之一的，将视为乙方违约，甲方有权向乙方提出追索和索赔：（1）签订合同后，乙方未按合同规定提供货物或服务的。（2）乙方逾期交付的，每逾期一天，按合同总金额的3‰支付违约金，违约金累计计算。（3）乙方逾期交货超30天，甲方有权单方解除或提前终止本合同。（4）乙方未能按本合同约定履行其义务的。（5）在签订采购合同之后，乙方要求解除本合同的。

7.3甲方无正当理由未能按本合同要求时间支付项目款项的，每逾期一天，按逾期金额的3‰支付违约金，但乙方不得以此为由拒绝履行本合同项下的义务。逾期超过90天，乙方有权终止本合同。

7.4除本合同另有约定外，如乙方违反本合同约定义务且在甲方书面通知后仍无法在书面通知上载明的时限内纠正违约行为或过错行为的，甲方有权单方解除本合同。

7.5因乙方原因发生重大质量事故，除依约承担赔偿责任外，还将按有关质量管理办法规定执行。同时，甲方有权单方解除本合同，保留重新订立合同的权利。

7.6因乙方原因发生重大安全事故或特大安全事故，除按国家有关安全管理规定及甲方有关安全管理办法执行外，甲方有权提前终止本合同，给甲方造成的损失，还应承担赔偿责任。

7.7 因乙方原因导致甲方单方解除或提前终止本合同的，甲方有权拒绝向乙方支付任何款项，乙方应退还给甲方已支付的所有款项，并向甲方支付相当于合同总金额20%的违约金。若非乙方原因导致合同解除的，乙方有权就已完成的履约部分收取相应合同款项。

7.8因乙方违约，甲方为实现债权及甲方为行使解除权而产生的一切费用（包括但不限于诉讼费或仲裁费、律师费、财产保全费、评估鉴定费、执行费、拍卖费、差旅费等）均由乙方承担。

7.9若配套耗材存在明显质量问题、无法正常使用等问题，投诉超过10次，且多次更换产品，仍出现同类问题，甲方有权提前终止合同。

8、货物包装方式

8.1包装：货物交货时应按国家有关标准要求进行包装。

8.2方式：包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由中标人负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏由中标人负责。

注：包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况(如暴露于恶劣气候等)和项目所在地的气候特点，以及露天存放的需要。

9、质保期和售后服务要求

9.1中标人须按招标文件的要求提供合格的产品，所有产品提供6个月（免费质保期）原厂免费质保服务。免费质保期自验收合格签名之日起计算。质保期内，须按合同条款提供免费服务，非因操作不当造成要更换的货物由中标人负责免费包换。

9.2中标人在接到采购人供货通知后，根据采购人要求时间内按时完成供货服务。

9.3中标人应在规定时间内负责将耗材免费运至采购人要求规定的现场，并经相关人员验收合格后交付使用，乙方应无条件接受，保证各项安装工作顺利进行。